| TOR | S5735I-S24U4XE |
| --- | --- |
| 3.2.1 ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอต้องอยู่ในกลุ่ม Leaders ของ Gartner Magic Quadrant ของผลิตภัณฑ์ประเภท Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure ตั้งแต่ 2024 ขึ้นไป | ไฟล์ Huawei Named a Leader in the 2025 Gartner® Magic Quadrant™ - Huawei Enterprise หน้าที่ 1 |
| 3.2.2 เป็น Layer 3 Switch หรือ Layer 2 Switch ที่มีขนาด Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 128 Gbps และมีประสิทธิภาพในการส่งผ่านข้อมูล Forwarding Rate ไม่น้อยกว่า 95 Mpps | ไฟล์ Huawei CloudEngine S5735I-S-V2 Series Extended-Temperature Switches Datasheet หน้าที่ 1 CloudEngine S5735I-S24U4XE-V2 |
| 3.2.3 มีพอร์ต Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000Base-T (RJ-45) จำนวนไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต | ไฟล์ Huawei CloudEngine S5735I-S-V2 Series Extended-Temperature Switches Datasheet หน้าที่ 1 --CloudEngine S5735I-S24U4XE-V2 |
| 3.2.4 มีพอร์ต 10 Gigabit Ethernet แบบ SFP+ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง | ไฟล์ Huawei CloudEngine S5735I-S-V2 Series Extended-Temperature Switches Datasheet หน้าที่ 1 CloudEngine S5735I-S24U4XE-V2 |
| 3.2.5 สนับสนุนจำนวน MAC Addresses ไม่น้อยกว่า 32,000 Addresses | ไฟล์ Huawei CloudEngine S5735I-S-V2 Series Extended-Temperature Switches Datasheet หน้าที่ 9 MAC address table |
| 3.2.6 รองรับการเข้ารหัส (Link Layer Discovery Protocol) ตามมาตรฐาน 802.1AB (LLDP) ได้ | ไฟล์ Huawei CloudEngine S5735I-S-V2 Series Extended-Temperature Switches Datasheet หน้าที่ 21 IEEE |
| 3.2.7 สนับสนุนการทำ Spanning Tree ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1p และ IEEE 802.1Q ได้ | ไฟล์ Huawei CloudEngine S5735I-S-V2 Series Extended-Temperature Switches Datasheet หน้าที่ 10 Reliability |
| 3.2.8 สามารถทำ Port Aggregation ตามมาตรฐาน IEEE 802.3ad และสามารถใช้วิธีการกระจายการส่งข้อมูล (Load Balancing) ได้ | ไฟล์ Huawei CloudEngine S5735I-S-V2 Series Extended-Temperature Switches Datasheet หน้าที่ 10 Reliability |
| 3.2.9 สนับสนุนการให้บริการ IP Multicast ด้วย IGMPv3 snooping, MLDv1 snooping และ MLDv2 snooping ได้เป็นอย่างน้อย | ไฟล์ Huawei CloudEngine S5735I-S-V2 Series Extended-Temperature Switches Datasheet หน้าที่ 10 Multicast |
| 3.2.10 สนับสนุนความสามารถด้านการตรวจสอบและยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน (Authentication) IEEE 802.1x แบบ client/MAC-Authentication, Guest VLAN, VLAN Assignment และ Voice VLAN ได้ | ไฟล์ Huawei CloudEngine S5735I-S-V2 Series Extended-Temperature Switches Datasheet หน้าที่ 10 Security |
| 3.2.11 สามารถกำหนดคุณภาพการให้บริการ Quality of Service (QoS) โดยแบ่งตาม Classification, Queue, Rate limiting และ Priority levels ได้ | ไฟล์ Huawei CloudEngine S5735I-S-V2 Series Extended-Temperature Switches Datasheet หน้าที่ 10 QoS/ACL |
| 3.2.12 สามารถให้บริการ DHCP server, DHCP Relay และ DHCP Snooping Option-82 Data Insertion ได้ | ไฟล์ Huawei CloudEngine S5735I-S-V2 Series Extended-Temperature Switches Datasheet หน้าที่ 11 Security |
| 3.2.13 สามารถกำหนดการป้องกันการส่งผ่านข้อมูลด้วย Port ACL/Interface ACL, IPv4 ACL, IPv6 ACL, MAC ACL และ VLAN ACL ได้ | ไฟล์ Huawei CloudEngine S5735I-S-V2 Series Extended-Temperature Switches Datasheet หน้าที่ 10 QoS/ACL |
| 3.2.14 มีฟังก์ชันที่สามารถป้องกันการโจมตีหรือบุกรุก ได้แก่ Spanning Tree, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, Private VLAN/MUX VLAN และ BPDU Guard/BPDU Restrict ได้ | ไฟล์ Huawei CloudEngine S5735I-S-V2 Series Extended-Temperature Switches Datasheet หน้าที่ 7, 9-10 Product feature and highlight , Reliability |
| 3.2.15 มีพอร์ต Out-of-band management แบบ RS-232 หรือ USB Type-C หรือ Console port แบบ 10/100/1000 base-T อย่างน้อย 1 พอร์ต | ไฟล์ Huawei CloudEngine S5735I-S-V2 Series Extended-Temperature Switches Datasheet หน้าที่ 1 model and appearance |
| 3.2.16 สามารถเข้าไปบริหารและจัดการอุปกรณ์ด้วย CLI, Telnet, SSH และ Web UI ได้ | ไฟล์ Huawei CloudEngine S5735I-S-V2 Series Extended-Temperature Switches Datasheet หน้าที่ 10 IPV6 feature , Security |
| 3.2.17 อุปกรณ์ต้องสามารถติดตั้งบน Rack 19 นิ้วได้ | ไฟล์ Huawei CloudEngine S5735I-S-V2 Series Extended-Temperature Switches Datasheet หน้าที่ 11, 13 |
| 3.2.18 สามารถทำงานกับระบบไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ 220 VAC ได้ | ไฟล์ Huawei CloudEngine S5735I-S-V2 Series Extended-Temperature Switches Datasheet หน้าที่ 12 Maximum voltage range |
| 3.2.19 ผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย CSA, FCC หรือเทียบเท่า และ UL | ไฟล์ Huawei CloudEngine S5735I-S-V2 Series Extended-Temperature Switches Datasheet หน้าที่ 16 Safety , EMC |
| 3.2.20 สามารถทำงานได้ในอุณหภูมิ 0 – 50 องศาเซลเซียส หรือดีกว่า | ไฟล์ Huawei CloudEngine S5735I-S-V2 Series Extended-Temperature Switches Datasheet หน้าที่ 13 Environment parameters |