TOR Group 3

ข้อกำหนดการจัดซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพ Network Infrastructure

# ขอบเขตของงาน (Scope of Work)

## ภาพรวมของโครงการ ข้อกำหนดนี้เป็นรายละเอียดความต้องการของ บริษัท ดาร์คลอร์ดมาร์ค จำกัด (มหาชน) สำหรับการจัดซื้อ ระบบปรับปรุงประสิทธิภาพ Network Infrastructure จำนวน 1 ระบบ ซึ่งประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

## อุปกรณ์และระบบ อุปกรณ์/ระบบตามรายการในข้อกำหนดในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งใช้งาน โดยอุปกรณ์ในข้อ 1.2.1 – 1.2.11 จะถือเป็น อุปกรณ์หลัก ภายในข้อกำหนดนี้

### อุปกรณ์ Layer 3 Distribution Switch จำนวน 1 ตัว

### อุปกรณ์ Layer 2 Access Switch จำนวน 1 ตัว

### อุปกรณ์ Wireless Router จำนวน 2 ตัว

### อุปกรณ์ Wireless Access Point (Indoor) จำนวน 2 ตัว

### อุปกรณ์ Wireless Access Point (Outdoor) จำนวน 1 ตัว

### อุปกรณ์ Wireless LAN Controller จำนวน 1 ตัว

### อุปกรณ์ Single Board Computer จำนวน 2 ตัว

### อุปกรณ์ SFP Transceiver Module (Fiber Optic) จำนวน 1 ตัว

### อุปกรณ์ Wireless Access Point (High Performance) จำนวน 1 ตัว

### ระบบบริหาอุปกรณ์บริหารจัดการ Log

### ตู้จัดเก็บอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาด 27U จำนวน 1 ตัว

### อุปกรณ์ Embedded Wireless Controller จำนวน 1 ตัว

## การดำเนินการของโครงการประกอบด้วย

### การส่งมอบอุปกรณ์และระบบ

### การติดตั้งระบบ

### การทดสอบระบบ (Acceptance Test)

### การฝึกอบรมผู้ใช้งาน

### การจัดทำเอกสารประกอบ ได้แก่

- หนังสือคู่มือการใช้งานอุปกรณ์
        - หนังสือคู่มือการติดตั้งอุปกรณ์
        - แบบแสดงการติดตั้งอุปกรณ์
        - แบบแสดงการ Wiring ระหว่างอุปกรณ์
        - รายงานผลการทดสอบระบบและอุปกรณ์

## ลักษณะการว่าจ้าง การว่าจ้างตามข้อกำหนดนี้เป็นการว่าจ้างแบบ Turnkey System (เบ็ดเสร็จทั้งระบบ)

## ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- จัดหาอุปกรณ์
    - พัฒนาและติดตั้งระบบ
    - ดำเนินการติดตั้งและทดสอบ
    - จัดทำเอกสารและฝึกอบรม

จนกระทั่งระบบสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ตามข้อกำหนด ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดรวมถึงการดำเนินการขออนุญาตหรือส่งเอกสารให้ บริษัท ดาร์คลอร์ดมาร์ค จำกัด (มหาชน) ในกรณีที่ข้อกำหนดไม่ได้ระบุระยะเวลาพิจารณา ให้ถือว่าระยะเวลาพิจารณาของบริษัทคือ 7 วันทำการ

# การเสนออุปกรณ์และระบบ

## อุปกรณ์และระบบตามข้อ 1.2

## ผู้เสนอราคาจะต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้อย่างชัดเจน

- ยี่ห้อ (Brand)

- รุ่น (Model)

- ประเทศเจ้าของผลิตภัณฑ์

โดยต้องระบุในเอกสารดังต่อไปนี้

- เอกสารรายการพัสดุ

- เอกสารเสนอราคาต่อหน่วย (Unit Price Proposal)

- เอกสารข้อกำหนดทางเทคนิค (Technical Proposal)

# หน้าที่ของผู้เสนอราคา

## ศึกษาและทำความเข้าใจข้อกำหนดฉบับนี้อย่างครบถ้วน

## เสนออุปกรณ์และระบบที่สามารถทำงานได้ตรงตามความต้องการของบริษัทดาร์คลอร์ดมาร์ค จำกัด (มหาชน)

## ครอบคลุมองค์ประกอบทั้งหมด ได้แก่

- Hardware
    - Software
    - การติดตั้ง
    - การทดสอบ
    - การฝึกอบรม
    - เอกสารประกอบ
    - อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ที่จำเป็น

รวมถึงการจัดส่ง การติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษาระบบ

# ความรับผิดชอบของผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบการดำเนินงานทั้งหมดให้เป็นไปตามข้อกำหนด

รวมถึง

- ระเบียบ

- กฎ

- ข้อบังคับ

ของ บริษัท ดาร์คลอร์ดมาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ชนะการเสนอราคา ไม่สามารถอ้างเหตุผลใด ๆ จาก

- ความเข้าใจผิด

- ความไม่ทราบ

- ความผิดพลาด

- ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล

เพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบได้ หากการดำเนินการใดขัดกับข้อกำหนดหรือสัญญา ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น และดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

# ข้อสงวนสิทธิ์ของบริษัท

## การเปลี่ยนสถานที่ส่งมอบ บริษัท ดาร์คลอร์ดมาร์ค จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสถานที่ส่งมอบอุปกรณ์หรือสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ ได้ตามความจำเป็น โดยผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากบริษัทได้

## การนำอุปกรณ์ไปใช้งานก่อน บริษัทสามารถนำอุปกรณ์หรือระบบที่ส่งมอบแล้วไปใช้งานได้ ตามที่เห็นสมควร โดยไม่กระทบต่อการทำงานของผู้ชนะการเสนอราคา และบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากผลการทดสอบระบบ ไม่ผ่านเงื่อนไข และต้องยกเลิกสัญญา เนื่องจากความผิดพลาดของผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ชนะการเสนอราคา ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ

## บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรือลดเนื้องานโดยพิจารณาจาก ราคาต่อหน่วยที่เสนอ หากไม่มีราคาต่อหน่วย บริษัทสามารถใช้ ราคาที่เคยจัดซื้อหรือ ราคาที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อใช้ในการคำนวณ

## การจัดซื้อเพิ่มเติม บริษัทสามารถจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมจากรายการที่เสนอไว้ ในระหว่างที่สัญญายังไม่สิ้นสุด โดยผู้ชนะการเสนอราคาต้องเสนอราคาต่อหน่วย ไม่สูงกว่าราคาที่ระบุในสัญญา

## การอัปเดต Software และ Firmware บริษัทสงวนสิทธิ์ให้ผู้ชนะการเสนอราคาในการPatch Software, Upgrade Software Version, Upgrade Firmware, ปรับปรุงหรือแก้ไขระบบให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงของ, มาตรฐาน ITU-T, มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องโดย ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

## นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของบริษัทอย่างเคร่งครัดรวมถึงมาตรฐาน ISO/IEC 27001

## ความถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกำหนดฉบับนี้ได้ดำเนินการโดยถูกต้อง ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทุกประการ

## นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามรับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ บริษัท ดาร์คลอร์ดมาร์ค จำกัด (มหาชน)

# ข้อกำหนดด้านเทคนิคของอุปกรณ์/ระบบ (Technical Specification)

## อุปกรณ์ Layer 3 Distribution Switch จำนวน 1 ตัว มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

### ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องอยู่ในกลุ่ม Leaders ของ Gartner Magic Quadrant สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภท Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure ตั้งแต่ปี 2024 ขึ้นไป

### เป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณระดับ Layer 3 (Layer 3 Switch) ที่มีพอร์ตเชื่อมต่อความเร็ว 10/100/1000BASE-T จำนวนไม่น้อยกว่า 48 พอร์ต และมีพอร์ต Uplink แบบ SFP ความเร็ว 1 Gbps จำนวนไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต ติดตั้งมาพร้อมกับตัวเครื่อง

### ต้องมีประสิทธิภาพรองรับขนาด Switching Capacity หรือ Switching Bandwidth ไม่น้อยกว่า 104 Gbps สำหรับการใช้งานเครื่องเดียว และสามารถขยายได้ไม่น้อยกว่า 184 Gbps เมื่อทำงานร่วมกันในระบบ Stacking

### ต้องมีประสิทธิภาพในการส่งผ่านข้อมูล (Forwarding Rate) ไม่น้อยกว่า 77.38 Mpps สำหรับการใช้งานเครื่องเดียว และสามารถขยายได้ไม่น้อยกว่า 137 Mpps เมื่อทำงานร่วมกันในระบบ Stacking

### รองรับ IPv4 routing entries (ARP plus learned routes) ได้ไม่น้อยกว่า 11,000 entries โดยแบ่งเป็น 8,000 direct routes และ 3,000 indirect routes

### รองรับการจัดเก็บ MAC Addresses ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 entries

### มีหน่วยความจำหลัก (DRAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB และมีหน่วยความจำแบบแฟลช (Flash) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

### รองรับการทำงานร่วมกันเป็นระบบเดียว (Stacking) ด้วยเทคโนโลยี StackWise-80 โดยมี Bandwidth ในการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 80 Gbps และรองรับการทำ Stack ร่วมกันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 8 เครื่อง

### สนับสนุนการทำงานด้านความปลอดภัยและฟีเจอร์เครือข่ายพื้นฐาน ได้แก่ RIP, OSPF (Routed Access), PBR, PVLAN, VRRP และ QoS

### สามารถกำหนดการป้องกันการส่งผ่านข้อมูลด้วย Port ACL, Interface ACL, IPv4 ACL, IPv6 ACL และ VLAN ACL ได้

### มีฟังก์ชันป้องกันการโจมตีหรือบุกรุก ได้แก่ Spanning Tree, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, Private VLAN, BPDU Guard และ BPDU Restrict

### รองรับการทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์บริหารจัดการด้วย Python, NETCONF, YANG, RESTCONF หรือ SNMP

### มีแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) แบบ AC ที่สามารถติดตั้งแหล่งจ่ายไฟสำรอง (Redundant Power Supply) เพิ่มได้

### อุปกรณ์ต้องสามารถติดตั้งบน Rack 27 U พร้อม Rack Mount Brackets ในกล่องบรรจุภัณฑ์

### สามารถทำงานกับระบบไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ 220 VAC, 50Hz ได้

### มีพอร์ตบริหารจัดการแบบ Out-of-band management โดยสามารถใช้พอร์ต RJ-45 หรือ USB-C Console port ได้

## อุปกรณ์ Layer 2 Access Switch จำนวน 1 ตัว มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้

### เป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายชนิด Layer 2 Switch หรือดีกว่า ตามมาตรฐานการทำงานของ OSI Model

### มีขนาด Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 200 Gbps และมีประสิทธิภาพในการส่งผ่านข้อมูล (Forwarding Rate) ไม่น้อยกว่า 100 Mpps

### มีพอร์ตเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100/1000Base-T (RJ-45) จำนวน ไม่น้อยกว่า 48 พอร์ต

### รองรับการจ่ายไฟผ่านสาย LAN ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af และ IEEE 802.3at (Power over Ethernet Plus : PoE+)

### มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อใยแก้วนำแสงแบบ SFP (Small Form-factor Pluggable) จำนวน ไม่น้อยกว่า 4 พอร์ตรองรับจำนวน MAC Address Table ไม่น้อยกว่า 16,000 Addresses

### รองรับการทำงานของ Virtual LAN (VLAN) ตามมาตรฐาน IEEE 802.1Q

### รองรับการทำงานของ Spanning Tree Protocol ตามมาตรฐาน IEEE 802.1D, IEEE 802.1w (RSTP) หรือ IEEE 802.1s (MSTP)

### รองรับการรวมลิงก์สัญญาณ (Link Aggregation) ตามมาตรฐาน IEEE 802.3ad (LACP)

### รองรับการกำหนด Access Control List (ACL) เพื่อควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย

### รองรับการกำหนดคุณภาพการให้บริการ Quality of Service (QoS) เพื่อจัดลำดับความสำคัญของทราฟฟิกในเครือข่าย

### สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านระบบ Command Line Interface (CLI) และรองรับการเชื่อมต่อผ่าน SSH, Telnet หรือ Web-based Management Interface

### มีพอร์ตสำหรับการบริหารจัดการอุปกรณ์แบบ Console Port อย่างน้อย 1 พอร์ต

### อุปกรณ์ต้องสามารถติดตั้งบน Rack 27 U พร้อม Rack Mount Brackets ในกล่องบรรจุภัณฑ์

### สามารถทำงานกับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 220 VAC, 50 Hz

### ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยหรือการสื่อสาร เช่น FCC, CE, UL หรือเทียบเท่า

### สามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิ 0 – 50 องศาเซลเซียส หรือดีกว่า

## อุปกรณ์ Wireless Router จำนวน 2 ตัว แต่ละชุดมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

### ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอต้องเป็น Wireless SOHO Router หรือ Access Point 
ที่ทำงานย่านความถี่ 2.4 GHz มาตรฐาน IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi 4)

### ต้องมีพอร์ต Ethernet ไม่น้อยกว่า 5 พอร์ต มาตรฐาน 10/100 Mbps

### มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB DDR2

### มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Flash/NAND Storage) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB

### มีความเร็ว CPU ไม่น้อยกว่า 600 MHz (สถาปัตยกรรม MIPSBE)

### รองรับการส่งข้อมูลแบบ Wireless ด้วยอัตราความเร็วไม่น้อยกว่า 300 Mbps ที่ความถี่ 2.4 GHz พร้อมรองรับ 2x2 MIMO

### มีฟังก์ชัน PoE Output ที่พอร์ต 5 สามารถจ่ายไฟให้อุปกรณ์ปลายทางได้ แรงดันไฟฟ้าเท่ากับแรงดันที่รับเข้ามา (Passive PoE) กระแสสูงสุดไม่น้อยกว่า 500 mA

### รองรับการรับไฟผ่าน PoE Input ที่พอร์ต 1 แรงดัน 8–30V DC หรือผ่าน Power Adapter แยก

### มีพอร์ต USB ไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต แบบ USB 2.0 Type-A รองรับการเชื่อมต่อ 3G/4G Modem หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

### ติดตั้งระบบปฏิบัติการ RouterOS License Level 4 หรือสูงกว่า พร้อมรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ฟรีตลอดอายุการใช้งาน

### สามารถเข้าบริหารจัดการและจัดการอุปกรณ์ได้ด้วย Web UI, SSH, Telnet และ CLI ได้

### สนับสนุนฟังก์ชันด้านความปลอดภัย อย่างน้อยประกอบด้วย

### Firewall / Packet Filter (L3/L4) , NAT (Source NAT, Destination NAT)  VPN: รองรับ PPTP, L2TP, SSTP และ OpenVPN , Hotspot Portal สำหรับควบคุมการเข้าถึง Wireless

### สนับสนุนฟังก์ชัน QoS และ Traffic Shaping เพื่อจัดลำดับความสำคัญของ Traffic

### มีอุณหภูมิการทำงาน (Operating Temperature) ไม่น้อยกว่า -20°C ถึง +60°C

### มีค่า MTBF (Mean Time Between Failures) ไม่น้อยกว่า 100,000 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 25°C

### มีขนาดตัวเครื่องไม่เกิน 113 x 138 x 29 มิลลิเมตร พร้อมมี Power Adapter อยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์

### ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน CE, FCC หรือเทียบเท่าสำหรับใช้งานภายในอาคาร

### อุปกรณ์ต้องสามารถติดตั้งบน Rack 27 U พร้อม Rack Mount Brackets ในกล่องบรรจุภัณฑ์

## อุปกรณ์ Wireless Access Point (Indoor) จำนวน 2 ตัว แต่ละชุดมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

### ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องอยู่ในกลุ่ม Leaders ของ Gartner Magic Quadrant สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภท Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure ตั้งแต่ปี 2024 ขึ้นไป

### เป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายมาตรฐาน 802.11ac Wave 2 ที่รองรับเทคโนโลยี 4x4 Multiuser Multiple-Input Multiple-Output (MU-MIMO) โดยสนับสนุนการส่งสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า 3 Spatial Streams

### รองรับเทคโนโลยี Flexible Radio Assignment ที่สามารถปรับโหมดการทำงานของวิทยุได้ทั้งแบบ 2.4 GHz/5 GHz หรือ Dual 5 GHz เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับอุปกรณ์ปลายทาง

### รองรับอัตราการเชื่อมต่อข้อมูลทางทฤษฎีรวมสูงสุดไม่น้อยกว่า 5.2 Gbps (2.6 Gbps ต่อชุดวิทยุ)

### มีพอร์ตเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ 100/1000BASE-T (RJ-45) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต และพอร์ตสำหรับบริหารจัดการ (Management Console Port) แบบ RJ-45 จำนวน 1 พอร์ต

### รองรับการทำ Link Aggregation (LAG) ตามมาตรฐาน 802.3ad เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งผ่านข้อมูล

### มีหน่วยความจำหลัก (DRAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 1024 MB และหน่วยความจำแบบแฟลช (Flash) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB

### สนับสนุนจำนวน MAC Addresses ไม่น้อยกว่า 32,000 Addresses เพื่อรองรับการเชื่อมต่อในสภาพแวดล้อมที่มีความหนาแน่นสูง

### รองรับเทคโนโลยี Cisco CleanAir พร้อมการสนับสนุนช่องสัญญาณขนาด 160 MHz เพื่อตรวจสอบและลดผลกระทบจากสัญญาณรบกวนแบบ Proactive

### รองรับเทคโนโลยี ClientLink 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับอุปกรณ์ปลายทางมาตรฐาน 802.11a/b/g/n/ac

### สนับสนุนการทำงานตรวจสอบและยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน (Authentication) ตามมาตรฐาน IEEE 802.1x และรองรับมาตรฐานความปลอดภัย WPA2, WPA3

### สามารถกำหนดคุณภาพการให้บริการ Quality of Service (QoS) และรองรับฟังก์ชัน Application Visibility and Control (AVC) ผ่านฮาร์ดแวร์เร่งความเร็ว

### สนับสนุนการทำงานแบบ Mobility Express ทำให้สามารถบริหารจัดการ Access Point ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องควบคุม (Controller) แยกต่างหาก

### มีพอร์ต Out-of-band management สำหรับการตั้งค่าและแก้ไขปัญหาผ่านสาย Console

### รองรับการจ่ายพลังงานผ่านสาย LAN (PoE) ตามมาตรฐาน 802.3at (PoE+) หรือ Cisco Universal PoE (Cisco UPOE)

### อุปกรณ์มีสายอากาศภายใน (Internal Antenna) ที่มีค่าอัตราขยาย (Gain) ไม่น้อยกว่า 4 dBi สำหรับย่าน 2.4 GHz และ 6 dBi สำหรับย่าน 5 GHz

### อุปกรณ์ต้องสามารถติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน และรองรับการทำงานในช่วงอุณหภูมิ 0 ถึง 40 องศาเซลเซียส

### ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยและสัญญาณรบกวน ได้แก่ UL 60950-1, FCC Part 15 และมาตรฐาน IEEE 802.11

### อุปกรณ์ต้องสามารถติดตั้งบน Rack 27 U พร้อม Rack Mount Brackets ในกล่องบรรจุภัณฑ์

## อุปกรณ์ Wireless Access Point (Outdoor) จำนวน 1 ตัว มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

### ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอต้องอยู่ในกลุ่ม Leaders ของ Gartner Magic Quadrant ของผลิตภัณฑ์ประเภท Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure ตั้งแต่ปี 2024 ขึ้นไป

### รองรับมาตรฐาน IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 (Dual-Band 2.4 GHz และ 5 GHz)

### รองรับ 3x3 MIMO พร้อม 3 Spatial Streams และ MU-MIMO (Multi-User MIMO)

### มีอัตราข้อมูลสูงสุดไม่น้อยกว่า 1.2 Gbps (802.11ac Wave 2, 80 MHz, 5 GHz)

### มีพอร์ต SFP ไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต สำหรับการเชื่อมต่อผ่าน Fiber Optic มีพอร์ต SFP ไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต สำหรับการเชื่อมต่อผ่าน Fiber Optic

### รองรับการติดตั้งในรูปแบบ Local Mode, FlexConnect Mode, Mesh/Wireless Backhaul และ Point-to-Point ได้

### รองรับการบริหารจัดการแบบ Controllerless (ไม่ต้องใช้ Physical Controller) ได้

### รองรับการตรวจจับและหลีกเลี่ยงการรบกวนสัญญาณ RF (Spectrum Intelligence) โดยอัตโนมัติ

### รองรับการปรับช่องสัญญาณและกำลังส่งโดยอัตโนมัติ (Auto RF / Dynamic Channel Assignment)

### รองรับการทำงานในสภาพแวดล้อม High-Density ที่มี Client จำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### มีกำลังส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า 29 dBm ทั้งย่าน 2.4 GHz และ 5 GHz

### มีสายอากาศภายใน (Internal Antenna) แบบ Dual-Band Semi-Omnidirectional โดยมีค่า Gain ไม่น้อยกว่า 7 dBi ที่ 2.4 GHz และ 4 dBi ที่ 5 GHz

### รองรับ WAN Port แบบ 10/100/1000BASE-T Ethernet (RJ-45) และรองรับ PoE (IEEE 802.3at) หรือ Cisco UPoE

### รองรับมาตรฐานความปลอดภัย WPA2 (802.11i), 802.1X Authentication (EAP-TLS, EAP-PEAP), AES Encryption และ MAC Address Filtering

### มีมาตรฐานการป้องกันสภาพแวดล้อมระดับ IP67 และ NEMA Type 4X สำหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร

### ทนต่ออุณหภูมิการทำงานในช่วง -40 ถึง 65°C และทนลมต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 100 mph

### รองรับ Regulatory Domain -S สำหรับการใช้งานตามมาตรฐานความถี่วิทยุในประเทศไทย

### สามารถทำงานกับระบบไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ 220 VAC, 50 Hz ได้

### อุปกรณ์ต้องสามารถติดตั้งบน Rack 27 U พร้อม Rack Mount Brackets ในกล่องบรรจุภัณฑ์

## อุปกรณ์ Wireless LAN Controller จำนวน 1 ตัว มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

### ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอต้องอยู่ในกลุ่ม Leaders ของ Gartner Magic Quadrant ของผลิตภัณฑ์ประเภท Enterprise Wired and Wireless Lan Infrastructure ตั้งแต่ปี 2024 ขึ้นไป

### สามารถบริหารจัดการ Access Point ได้ไม่น้อยกว่า 75 ชุด (สำหรับ License พื้นฐาน) และสามารถขยายการรองรับได้เพิ่มเติม

### รองรับการเชื่อมต่อผู้ใช้งาน (Wireless Client) ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 Clients พร้อมกัน

### มีพอร์ตเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ 1 Gigabit  ไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต สำหรับเชื่อมต่อกับ Core Network หรือ Distribution Switch

### รองรับมาตรฐานการสื่อสารไร้สาย IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) หรือสูงกว่า

### รองรับโปรโตคอล CAPWAP สำหรับการบริหารจัดการ Access Point แบบรวมศูนย์ (Centralized Management)

### สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย WPA2-Enterprise, WPA3 และการตรวจสอบผู้ใช้งานผ่าน RADIUS (IEEE 802.1X)

### มีระบบตรวจจับและป้องกัน Rogue Access Point และ Rogue Client โดยอัตโนมัติ

### รองรับการทำ RF Management, Auto Channel Assignment และ Transmit Power Control แบบอัตโนมัติ

### สนับสนุนการกำหนด QoS, ACL และ VLAN ตามมาตรฐาน IEEE 802.1Q สำหรับควบคุมการใช้งานเครือข่ายไร้สาย

### สามารถบริหารจัดการผ่าน Web GUI, CLI, SSH และ SNMP

### รองรับการทำ High Availability (HA) หรือ Redundancy เพื่อความต่อเนื่องในการให้บริการ

### อุปกรณ์ต้องสามารถติดตั้งบน Rack 27 U พร้อม Rack Mount Brackets ในกล่องบรรจุภัณฑ์

### สามารถทำงานกับระบบไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ 220 VAC, 50Hz ได้

### อุปกรณ์ต้องสามารถติดตั้งบน Rack 27 U พร้อม Rack Mount Brackets ในกล่องบรรจุภัณฑ์

## อุปกรณ์ Single Board Compute จำนวน 1 เครื่องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้

### เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบบอร์ดเดี่ยว (Single Board Computer) ที่ออกแบบมาสำหรับการพัฒนาและทดลองระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว (Embedded System) หรือระบบ Internet of Things (IoT)

### มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) สถาปัตยกรรม ARM แบบ Quad-core หรือดีกว่า ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 1.5 GHz

### มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

### รองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) จำนวนอย่างน้อย 1 พอร์ต

### รองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย IEEE 802.11 b/g/n/ac (Wi-Fi)

### รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth เวอร์ชัน 5.0 หรือดีกว่า

### มีพอร์ตเชื่อมต่อ USB รวมกันไม่น้อยกว่า 3 พอร์ต โดยต้องเป็นมาตรฐาน USB 3.0 หรือใหม่กว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต

### มีพอร์ตเชื่อมต่อจอแสดงผลแบบ HDMI หรือ Mini HDMI หรือ Micro HDMI จำนวนไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต

### รองรับการจัดเก็บข้อมูลผ่าน MicroSD Card หรือ eMMC Module

### มีขาเชื่อมต่อ GPIO (General Purpose Input/Output) จำนวนไม่น้อยกว่า 40 พิน

### รองรับระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์ฝังตัว เช่น Linux-based Operating System

### รองรับการรับแหล่งจ่ายไฟผ่านพอร์ต USB Type-C หรือ DC Jack

## อุปกรณ์ SFP Transceiver Module (Fiber Optic) จำนวน 1 ตัว มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

### เป็นโมดูล SFP (Small Form-factor Pluggable) รองรับมาตรฐาน 1000BASE-LX/LH

### ใช้งานกับสายใยแก้วนำแสงแบบ Single-mode Fiber (SMF) และรองรับระยะส่งสัญญาณไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร

### มีความยาวคลื่นแสง (Wavelength) ที่ 1310 nm

### ใช้หัวต่อ (Connector) แบบ LC Duplex

### รองรับอัตราการรับ-ส่งข้อมูล (Data Rate) ที่ 1.25 Gbps

### ผลิตภัณฑ์ต้องเข้ากันได้ (Compatible) กับอุปกรณ์เครือข่ายที่จัดหาในโครงการนี้

### สามารถทำงานได้ในอุณหภูมิ 0 – 70 องศาเซลเซียส

### ผ่านการรับรองมาตรฐาน RoHS และมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

## อุปกรณ์ Wireless Access Point (High Performance) จำนวน 1 ตัว มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

### ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอต้องอยู่ในกลุ่ม Leaders ของ Gartner Magic Quadrant ของผลิตภัณฑ์ประเภท Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure ตั้งแต่ปี 2024 ขึ้นไป

### รองรับมาตรฐาน IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) Dual-Band 2.4 GHz และ 5 GHz

### รองรับ 2x2 MU-MIMO (Uplink/Downlink) พร้อม 2 Spatial Streams

### มีอัตราข้อมูลสูงสุดไม่น้อยกว่า 1.2 Gbps (802.11ax, 80 MHz, 5 GHz)

### รองรับเทคโนโลยี OFDMA (Uplink/Downlink) เพื่อลด Latency และเพิ่มประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มี Client จำนวนมาก

### รองรับ BSS Coloring (Spatial Reuse) เพื่อลดการรบกวนระหว่าง BSS และเพิ่มจำนวน Transmission พร้อมกันได้

### รองรับ Target Wake Time (TWT) สำหรับการประหยัดพลังงานของอุปกรณ์ IoT และ Client ที่ใช้แบตเตอรี่

### 1.3.8  มีสายอากาศภายใน (Internal Antenna) แบบ Omnidirectional โดยมีค่า Gain ไม่น้อยกว่า 4 dBi ที่ 2.4 GHz และ 5 dBi ที่ 5 GHz

### มีกำลังส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า 20 dBm ทั้งย่าน 2.4 GHz และ 5 GHz

### รองรับการเชื่อมต่อ Uplink แบบ 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45) และ Management Console Port (RJ-45)

### รองรับการจ่ายไฟแบบ IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+ และ Cisco Universal PoE (UPOE)

### องรับการบริหารจัดการแบบ Controller-based และ Controllerless (ไม่ต้องใช้ Physical Controller) ได้

### รองรับการบริหารจัดการผ่าน Cloud Management Platform และสามารถบูรณาการกับระบบ Network Management ได้

### รองรับการวิเคราะห์และแก้ปัญหาเครือข่ายไร้สายแบบ Real-time ผ่านระบบ Wireless Analytics

### รองรับ Bluetooth Low Energy (BLE) 5 แบบ Integrated สำหรับ IoT, Asset Tracking และ Location-based Services

### รองรับมาตรฐานความปลอดภัย WPA3, WPA2 (802.11i), 802.1X Authentication, AES Encryption และ EAP-TLS, EAP-PEAP, EAP-FAST

### มีระบบรักษาความปลอดภัยของ Firmware และ Software ด้วยกลไก Secure Boot และ Image Signing

### รองรับอุณหภูมิการทำงานในช่วง 0 ถึง 50°C และความชื้น 10% – 90% (ไม่ควบแน่น)

### สามารถติดตั้งบนเพดาน (Ceiling Mount) หรือวางบนโต๊ะ (Desktop) ได้ และมาพร้อม Mounting Bracket

### สามารถทำงานกับระบบไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ 220 VAC, 50 Hz ได้

### อุปกรณ์ต้องสามารถติดตั้งบน Rack 27 U พร้อม Rack Mount Brackets ในกล่องบรรจุภัณฑ์

## อุปกรณ์บริหารจัดการ Log จำนวน 1 ตัว แต่ละชุดมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

### ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอต้องเป็น Security Log Management และ Analytics Appliance แบบ Security-Hardened Platform สำหรับรองรับองค์กรขนาดเล็กถึงกลาง

### มีพอร์ต 10/100/1000 Ethernet (GbE RJ-45) ไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต และพอร์ต Management 10/100 ไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต

### มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Hard Disk Drive) ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 1 TB

### สามารถรับ Log ได้ในอัตราไม่น้อยกว่า 200 Log ต่อวินาที (Sustained Rate) และรองรับอุปกรณ์ได้ไม่น้อยกว่า 100 อุปกรณ์

### รองรับอัตราการรับข้อมูล (Data Receive Rate) ไม่น้อยกว่า 800 Kbps

### รองรับ Log Source ประเภท Syslog-compatible Devices

### สนับสนุนฟังก์ชัน Event Correlation สามารถสร้าง Event Handler และส่ง Alert ผ่าน Email, Webhook, SNMP Community ได้

### สามารถดูข้อมูล Log และ Traffic ย้อนหลังได้ทั้งแบบ Real-time และ Historical พร้อม Forensic Analysis ระดับ Content

### รองรับฟังก์ชัน Log Forwarding ส่งต่อ Log ไปยัง Syslog Server หรือ CEF Server ได้แบบ Real-time

### มีฟังก์ชัน Vulnerability Assessment รองรับการสแกนและระบุช่องโหว่ของอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย

### รองรับการเชื่อมต่อและบริหารเพื่อการบริหารแบบ Single Pane of Glass

### สามารถเข้าบริหารจัดการได้ผ่าน Web-based GUI และ CLI (SSH) ได้

### อุปกรณ์ต้องสามารถติดตั้งบน Rack 27 U พร้อม Rack Mount Brackets ในกล่องบรรจุภัณฑ์

### สามารถทำงานกับระบบไฟฟ้าในประเทศไทย แบบ 220 VAC, 50 Hz ได้

### ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน FCC, CE, UL หรือเทียบเท่า

## เครื่อง computer ขนาดเล็ก (Apple macmini) จำนวน 2 ชุด แต่ละชุดมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

### หน่วยประมวลผลแบบ 64-bit อย่างน้อย 4 คอร์ (หรือประสิทธิภาพเทียบเท่า)

### หน่วยความจำ (RAM) อย่างน้อย 8 GB (ขยายได้)

### หน่วยเก็บข้อมูลแบบ SSD ขนาดอย่างน้อย 256 GB NVMe

### พอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ: Thunderbolt 3/USB-C (หรือเทียบเท่า) 1 ช่อง, HDMI 1 ช่อง, Gigabit Ethernet 1 ช่อง, พอร์ต USB-A อย่างน้อย 2 ช่อง

### รองรับการเชื่อมต่อไร้สาย Wi-Fi (มาตรฐาน 802.11ac หรือสูงกว่า) และ Bluetooth

### นาดตัวเครื่องแบบ mini/sff (ไม่เป็นเครื่องตั้งโต๊ะขนาดมาตรฐานที่มีขนาดใหญ่)

### รับประกันอย่างน้อย 3 ปี On-Site Service

## อุปกรณ์ Embedded Wireless Controller จำนวน 1 ตัว มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

### ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอต้องเป็น Indoor Enterprise Access Point มาตรฐาน IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) พร้อม Internal Antenna และมี Embedded Wireless Controller (EWC) สามารถทำหน้าที่เป็น Primary Controller ให้กับ Access Point อื่นในระบบได้โดยไม่ต้องพึ่งพา WLC Hardware แยก

### รองรับการทำงาน Dual Band พร้อมกัน ย่านความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz ตามมาตรฐาน IEEE 802.11ax/ac/n/a/b/g

### รองรับ MU-MIMO แบบ 4x4:4 (4 Spatial Streams) ทั้ง Uplink และ Downlink

### รองรับ OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) ทั้งแบบ Uplink และ Downlink ตามมาตรฐาน IEEE 802.11ax

### รองรับ Channel Width ไม่น้อยกว่า 20, 40, 80 และ 160 MHz ที่ย่านความถี่ 5 GHz

### มีอัตราการส่งข้อมูลสูงสุด (Maximum Data Rate) รวม 2 ย่านความถี่ไม่น้อยกว่า 5.38 Gbps

### รองรับ Target Wake Time (TWT) เพื่อช่วยประหยัดพลังงานสำหรับอุปกรณ์ IoT ตามมาตรฐาน IEEE 802.11ax

### รองรับ BSS Coloring เพื่อลดการรบกวนสัญญาณจากช่องสัญญาณเดียวกัน (Co-channel Interference)

### มี IoT Radio แบบ Integrated ภายในตัวเครื่อง รองรับ Bluetooth 5.0 LE และ IEEE 802.15.4 (Zigbee)

### มีพอร์ต Ethernet Uplink รองรับ Multi-Gigabit ไม่น้อยกว่า 2.5 Gbps (IEEE 802.3bz NBASE-T) โดยสามารถใช้งานได้กับสาย Category 5e

### มีพอร์ต Management Console (RJ-45) และพอร์ต USB 2.0 ขนาดไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต สำหรับการจัดการเบื้องต้นและต่ออุปกรณ์ภายนอก

### รองรับการรับไฟผ่าน PoE แบบ IEEE 802.3at (PoE+) หรือ IEEE 802.3bt (UPoE/PoE++) สำหรับการทำงานเต็มสมรรถนะ

### Embedded Wireless Controller ต้องสามารถบริหารจัดการ Access Point อื่นภายในระบบได้

### สนับสนุนฟังก์ชันด้านความปลอดภัยอย่างน้อยประกอบด้วย

### WPA3 Enterprise และ WPA2 Enterprise

### IEEE 802.1X Authentication

### Management Frame Protection (MFP/802.11w)

### Rogue AP Detection และ Containment

### มีอุณหภูมิการทำงาน (Operating Temperature) ไม่น้อยกว่า 0°C ถึง +50°C สำหรับการติดตั้งภายในอาคาร

### มีขนาดตัวเครื่องไม่เกิน 200 x 200 x 44 มิลลิเมตร สามารถติดตั้งบนเพดาน (Ceiling Mount) หรือผนัง (Wall Mount) ได้

### ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน FCC, IC, CE, UL 2043 (Plenum Rated) และ Wi-Fi Alliance Wi-Fi 6 Certification

### สามารถทำงานกับระบบไฟฟ้าในประเทศไทย แบบ 220 VAC, 50 Hz ได้

### อุปกรณ์ต้องสามารถติดตั้งบน Rack 27 U พร้อม Rack Mount Brackets ในกล่องบรรจุภัณฑ์